智慧工地

塔吊在线监测系统对接协议

- 1、添加塔吊实时数据

- 接口地址: http://{ip}:{port}/xmgl/towerCurrentData/add

- 请求方式：POST

- application/json

- 参数以JSON格式字符串提交

| - 字段 | - 说明 | - 是否必传 |
| --- | --- | --- |
| - devSn | - 设备识别码(平台生成的唯一识别码) | - 是 |
| - reciveTime | - 上传时间，时间格式如2021-03-08 09:23:08 | - 是 |
| - startTime | - 运行开始时间，时间格式如2021-03-08 09:23:08 | - 否 |
| - loading | - 载重 (kg),保留两位小数 | - 是 |
| - loadRatio | - 载重比,保留两位小数 | - 否 |
| - torque | - 力矩,保留两位小数 | - 否 |
| - torqueRatio | - 力矩比,保留两位小数 | - 否 |
| - angle | - 角度(° ),保留两位小数 | - 是 |
| - ranger | - 幅度,单位米 ,保留两位小数 | - 是 |
| - height | - 吊钩运行高度,单位米,保留两位小数 | - 是 |
| - windspeed | - 风速(m/s),保留两位小数 | - 是 |
| - rate | - 倍率,保留两位小数 | - 是 |
| - workEnvironment | - 塔基工作环境 1、正常环境 2、区域群塔 | - 否 |
| - partstate | - 各机构传感器状态 | - 否 |
| - isOnline | - 设备是否在线 0、不在线 1、在线 | - 是 |
| - faceSate | - 人脸状态 0 未识别 1已识别 | - 是 |
| - worktime | - 刷脸时间 | - 否 |
| - driverName | - 司机姓名 | - 否 |
| - driverIdCard | - 司机身份证号 | - 否 |
| - isAlarm | - 是否有报警，0否，1是 | - 是 |
| - alarmList | - 报警列表，json数组格式 | - isAlarm为1时候必传 |

- alarmList 字段说明

| - 字段 | - 说明 | - 是否必传 |
| --- | --- | --- |
| - alarmType | - 告警类型名称 | - 是 |
| - collideDevSn | - 碰撞的设备识别码 | - 当告警类型是塔吊间碰撞时候，碰撞的设备识别码必传 |
| - alarmLevel | - 报警等级，1 紧急告警，2 重要告警，3 次要告警，4 提示告警。isAlarm为1时候必传。 | - 是 |

- 请求示例

响应结果：

失败：

{

"success": false,

"message": "Incorrect equipment number",

"code": 5000,

"result": null,

"timestamp": 1617264186112

}

成功：

- {

- "success": true,

- "message": "Operation succeeded！",

- "code": 200,

- "result": null,

- "timestamp": 1617264342406

- }

- 告警类型

| - ID | - 告警类型名称 |
| --- | --- |
| - 1 | - 碰撞 |
| - 2 | - 传感器故障 |
| - 3 | - 限位 |
| - 4 | - 超重 |
| - 5 | - 障碍物 |
| - 6 | - 力矩 |
| - 7 | - 塔吊间碰撞 |
| - 8 | - 风速 |
| - 9 | - 倾斜 |
| - 10 | - 防拆除 |
| - 11 | - 吊钩限位 |
| - 12 | - 小车限位 |
| - 13 | - 回转限位 |
| - 14 | - 进入禁行区 |
| - 15 | - 左限位 |
| - 16 | - 右限位 |
| - 17 | - 前限位 |
| - 18 | - 后限位 |
| - 19 | - 上限位 |

- 2、添加塔吊循环数据

- 接口地址: http://{ip}:{port}/xmgl/towerWorkCycle/add

- 请求方式：POST

- application/json

- 参数以JSON格式字符串提交

| - 字段 | - 说明 | - 是否必传 |
| --- | --- | --- |
| - devSn | - 设备识别码(平台生成的唯一识别码) | - 是 |
| - startTime | - 开始时间，时间格式如2021-03-08 09:23:08 | - 是 |
| - endTime | - 结束时间，时间格式如2021-03-08 09:23:08 | - 是 |
| - driverName | - 司机姓名 | - 否 |
| - driverIdCard | - 司机身份证号 | - 否 |
| - slingStartHeight | - 起吊点高度,单位米 | - 是 |
| - slingStartRange | - 起吊点幅度,单位米 | - 是 |
| - slingStartRotation | - 起吊点回转(° ) | - 是 |
| - slingEndHeight | - 卸吊点高度,单位米 | - 是 |
| - slingEndRange | - 卸吊点幅度,单位米 | - 是 |
| - slingEndRotation | - 卸吊点回转(° ) | - 是 |
| - peakLoad | - 最大负荷(%) | - 是 |
| - loading | - 本次吊重(kg) | - 是 |
| - violationType | - 是否违章，0否，1是 | - 是 |

- 3、修改塔吊设备信息

- 接口地址: http://{ip}:{port}/xmgl/tower/updateTowerInfo

- 请求方式：POST

- application/json

- 参数以JSON格式字符串提交

| - 字段 | - 数据类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - devSn | - String | - 设备识别码(平台生成的唯一识别码) |
| - posteriorArmLength | - double | - 后臂长，单位米 |
| - forearmLength | - double | - 前臂长，单位米 |
| - towerHeight | - double | - 塔身高度，单位米 |
| - referenceHeight | - double | - 塔顶高度，单位米 |
| - longtitude | - String | - 经度 |
| - latitude | - String | - 纬度 |
| - relatedX | - String | - 相对坐标X |
| - relatedY | - String | - 相对坐标Y |

- 具体IP  PORT  设备SN 请联系杜工：13656553001