智慧工地

升降机在线监测系统对接协议

1、添加升降机实时数据

- 接口地址: http://{ip}:{port}/xmgl/lifterCurrentData/add

- 请求方式：POST

- application/json

- 参数以JSON格式字符串提交

| - 字段 | - 说明 | - 是否必传 |
| --- | --- | --- |
| - devSn | - 设备识别码(平台生成的唯一识别码) | - 是 |
| - reciveTime | - 上传时间，时间格式如2021-03-08 09:23:08 | - 是 |
| - startTime | - 运行开始时间，时间格式如2021-03-08 09:23:08 | - 否 |
| - maxLoad | - 准载，单位kg | - 否 |
| - height | - 本次运行高度,单位米 | - 是 |
| - loading | - 本次运行载重，单位kg | - 是 |
| - loadRatio | - 本次运行最大载重百分比 | - 否 |
| - peopleNumber | - 人数 | - 否 |
| - speed | - 运行速度，单位m/s | - 否 |
| - floorNum | - 当前楼层 | - 否 |
| - windSpeed | - 风速，单位m/s | - 否 |
| - dipAngleX | - 倾角X（°） | - 是 |
| - dipAngleY | - 倾角Y（°） | - 是 |
| - frontDoorState | - 前门状态，1关，2开 | - 是 |
| - backDoorState | - 后门状态，1关，2开 | - 是 |
| - runningState | - 运行状态 1：上升 2：下降 | - 是 |
| - isOnline | - 设备是否在线 0、不在线 1、在线 | - 是 |
| - driverName | - 司机姓名 | - 否 |
| - driverIdCard | - 司机身份证号 | - 否 |
| - isAlarm | - 是否有报警，0否，1是 | - 是 |
| - alarmType | - 报警类型名称，isAlarm为1时候必传 | - 否 |
| - alarmLevel | - 报警等级，1 紧急告警，2 重要告警，3 次要告警，4 提示告警。isAlarm为1时候必传。 | - 否 |

- 请求示例

响应结果：

失败：

{

"success": false,

"message": "Incorrect equipment number",

"code": 5000,

"result": null,

"timestamp": 1617264186112

}

成功：

- {

- "success": true,

- "message": "Operation succeeded！",

- "code": 200,

- "result": null,

- "timestamp": 1617264342406

- }

- 报警类型

| - ID | - 报警预警名称 |
| --- | --- |
| - 1 | - 防碰撞左转预警 |
| - 2 | - 防碰撞右转预警 |
| - 3 | - 防碰撞小车出预警 |
| - 4 | - 防碰撞小车进预警 |
| - 5 | - 左转环境预警 |
| - 6 | - 右转环境预警 |
| - 7 | - 小车出环境预警 |
| - 8 | - 小车进环境预警 |
| - 9 | - 最大幅度限位预警 |
| - 10 | - 最小幅度限位预警 |
| - 11 | - 高度上限位预警 |
| - 12 | - 高度下限位预警 |
| - 13 | - 回转左限位预警 |
| - 14 | - 回转右限位预警 |
| - 15 | - 力矩预警 |
| - 16 | - 力预警 |
| - 17 | - 倾角预警 |
| - 18 | - 风速预警 |
| - 19 | - 防碰撞左转提醒 |
| - 20 | - 防碰撞右转提醒 |
| - 21 | - 防碰撞小车出提醒 |
| - 22 | - 防碰撞小车进提醒 |
| - 23 | - 左转环境提醒 |
| - 24 | - 右转环境提醒 |
| - 25 | - 小车出环境提醒 |
| - 26 | - 小车进环境提醒 |
| - 27 | - 最大幅度限位提醒 |
| - 28 | - 最小幅度限位提醒 |
| - 29 | - 高度上限位提醒 |
| - 30 | - 高度下限位提醒 |
| - 31 | - 回转左限位提醒 |
| - 32 | - 回转右限位提醒 |
| - 33 | - 力矩提醒 |
| - 34 | - 力提醒 |
| - 41 | - 吊装提醒 |
| - 37 | - 回转异常预警 |
| - 38 | - 吊重异常预警 |
| - 39 | - 防碰撞停车角提醒 |
| - 40 | - 防碰撞刹车角提醒 |
| - 42 | - 进入区域提醒 |
| - 43 | - 回转异常提醒 |
| - 44 | - 吊重异常提醒 |
| - 45 | - 倾斜报警 |
| - 46 | - 风速报警 |
| - 47 | - 安拆模式（风速报警） |
| - 48 | - 安拆模式（力矩不平衡报警） |
| - 49 | - 幅度违章 |
| - 50 | - 高度违章 |
| - 51 | - 超载违章 |
| - 52 | - 安拆模式 |

2、添加升级机循环数据

- 接口地址: http://{ip}:{port}/xmgl/lifterWorkCycle/add

- 请求方式：POST

- application/json

- 参数以JSON格式字符串提交

| - 字段 | - 说明 | - 是否必传 |
| --- | --- | --- |
| - devSn | - 设备识别码(平台生成的唯一识别码) | - 是 |
| - startTime | - 开始时间，时间格式如2021-03-08 09:23:08 | - 是 |
| - endTime | - 结束时间，时间格式如2021-03-08 09:23:08 | - 是 |
| - driverName | - 司机姓名 | - 否 |
| - driverIdCard | - 司机身份证号 | - 否 |
| - loading | - 本次运行最大吊重(kg) | - 是 |
| - loadRatio | - 本次运行最大载重百分比 | - 否 |
| - startHeight | - 开始运行高度(米) | - 是 |
| - stopHeight | - 停止运行高度(米) | - 是 |
| - runningState | - 运行状态 1：上升 2：下降 | - 是 |
| - maxSpeed | - 最大运行速度（m/s） | - 否 |
| - dipAngleX | - 倾角X（°） | - 是 |
| - dipAngleY | - 倾角Y（°） | - 是 |
| - windSpeed | - 风速（m/s） | - 否 |
| - startFloorNum | - 开始楼层数 | - 否 |
| - endFloorNum | - 结束楼层数 | - 否 |
| - peopleNum | - 人数 | - 否 |

- 具体IP  PORT  设备SN 请联系杜工：13656553001